Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на тему «Разработка библиотеки «Табурет»

для САПР «Компас-3D»

по дисциплине «Основы разработки САПР»

Выполнил:

студент гр. 589-1

_______А.А. Жданова

«___»____________2022 г.

Руководитель:

к.т.н, доцент каф. КСУП

_______ А.А. Калентьев

«___»____________2022 г.

Томск 2022

Реферат

Учебная работа 30 страниц, 7 таблиц, 15 рисунков, 14 источников.

Ключевые слова: КОМПАС-3D, ТАБУРЕТ, СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, БИБЛИОТЕКА.

Целью данной работы является разработка библиотеки табурета для системы автоматизированного проектирования Компас-3D.

В процессе работы должны были пройдены все стадии разработки программного обеспечения: выбор темы, составление технического задания, составление проекта системы, создание первой реализации и её тестирование, создание конечной библиотеки.

Отчет по учебной работе выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word 2016.

Оглавление

Введение	4

1 ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ	4

1.1 Описание предмета проектирования	5

1.2 Выбор инструментов и средств реализации	7

1.3 Назначение плагина	7

2 ОБЗОР АНАЛОГОВ	8

2.1 SketchUp: Плагин для моделирования мебели	9

3 ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ	10

4 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	10

5 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	20

5.1 Функциональное тестирование	20

5.2 Модульное тестирование	22

5.3 Нагрузочное тестирование	24

Заключение	24

Список использованных источников	29

# Введение

В настоящее время, большинство предприятий стремятся проектировать в трехмерном пространстве. Трехмерные CAD-системы предоставляют проектировщику большой простор для творчества и при этом позволяют значительно ускорить процесс выпуска проектно-сметной документации. Наряду со скоростью, такие системы позволяют повысить точность проектирования: становится проще отследить спорные моменты в конструкции.

КОМПАС-3D, как универсальная система трехмерного проектирования, находит своё применение при решении различных задач, в том числе и архитектурно-строительного и технологического проектирования.

Наиболее широкое применение система получила в решении задач проектирования металлических конструкций - стальных сооружений, фасадных и купольных конструкций из алюминиевого профиля и т.п.

Основные компоненты КОМПАС-3D — собственно система трехмерного твердотельного моделирования, универсальная система автоматизированного проектирования КОМПАС-График и модуль проектирования спецификаций. Все они легки в освоении, имеют русскоязычные интерфейс и справочную систему.

Система КОМПАС-3D предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе однажды спроектированного прототипа. Многочисленные сервисные функции облегчают решение вспомогательных задач проектирования и обслуживания производства [1].

Так, целью данной работы является разработка библиотеки табурета для системы автоматизированного проектирования Компас-3D.

# 1 ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ

В рамках учебной дисциплины «Основы разработки САПР» требовалось разработать библиотеку в соответствии с техническим заданием. На основе заданных параметров библиотека, взаимодействуя с САПР «Компас-3D», должна строить трёхмерную модель табурета. Также библиотека должна позволять изменять входные параметры модели.

## 1.1 Описание предмета проектирования

Предметом проектирования является табурет.

Измеряемые параметры:

- W – ширина сиденья (300 – 400 мм);

- S – расстояние между ножками (190 – 230 мм);

- H – высота сиденья (10 – 50 мм);

- w1 – толщина ножек (30 – 50 мм);

- h1 – высота ножек (300 – 500 мм);

- h2 – высота царги (20 – 90 мм).

Ширина сиденья должна быть больше расстояния между ножками, но не более чем на 190 мм.

Изображение предмета проектирования с обозначенными параметрами приведено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Чертеж табурета

На рисунке 1.2 представлена 3D-модель табурета.

Рисунок 1.2 – 3D-модель табурета

Также для предмета существует ГОСТ 12029-93 – Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности и долговечности [2].

# 1.2 Выбор инструментов и средств реализации

# Для создания библиотеки используется интегрированная среда разработки Visual Studio 2019 [3]. Библиотека написана с пользовательским интерфейсом на WindowsForms с использованием .NET Framework 4.7.2 [4]. Инструментом для тестирования является библиотеки NUnit 3.13.3 и NUnit3TestAdapter 4.2.1 [5]. В качестве системы автоматизированного проектирования выбран «Компас-3D» v.20 [1].

# 1.3 Назначение плагина

Программа предназначена для автоматизации моделирования детали «Табурет».

Плагин позволяет пользователю ввести вышеперечисленные значения через графический интерфейс. В программе предусмотрена проверка корректности введенных данных.

При запуске моделирования с некорректными значениями программа выводит сообщение об ошибке и отменяет построение модели. При правильно введенных значениях результатом работы программы будет созданная по ним модель табурета.

# 2 ОБЗОР АНАЛОГОВ

# 2.1 SketchUp: Плагин для моделирования мебели

Craftreport – плагин для SketchUp решение для частных мастерских. Многократно упрощает процесс формирования заявок на:

1. расскрой/кромление листовых материалов;

2. заказ фасадов;

3. заказ фурнитуры и крепежa.

Абонемент на Craft-kincten.ru дает возможность его владельцу иметь доступ к актуальным 3D моделям кухонных гарнитуров разных стилей с высокой деталировкой (петли, ящики, крепеж и пр.). Представленные на сайте модели кухонь — это воплощённые в жизнь проекты частной мастерской. Средства SketchUp позволяют максимально комфортно редактировать данные модели под свои задачи [6].

Плагин с открытым исходным кодом. В нем можно указать направление рисунка текстуры, задать кромку для каждой стороны детали и экспортировать список деталей в таблицу для распила.

Рисунок 2.1 – Пользовательский интерфейс плагина Craftreport для моделирования мебели

# 3 ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Диаграмма классов – это UML-диаграмма, которая описывает систему, визуализируя различные типы объектов внутри системы и виды статических связей, которые существуют между ними. Он также иллюстрирует операции и атрибуты классов [7].

Enterprise Architect (EA) – CASE-инструмент для проектирования и конструирования программного обеспечения. EA поддерживает спецификацию UML2.0+, описывающую визуальный язык, которым могут быть определены модели проекта.

Некоторые из ключевых функций ЕА:

- создание элементов UML-моделей широкого круга назначения;

- размещение этих элементов в диаграммах и пакетах;

- создание коннекторов между элементами;

- документирование созданных элементов;

- генерация кода для конструируемого ПО;

- реверс-инжиниринг имеющегося кода на некоторых языках [8].

На рисунке 3.1 представлена примерная диаграмма классов разрабатываемой библиотеки до реализации.

Рисунок 3.1 – UML-диаграмма классов до реализации

Класс «Program», использует «MainForm» для обработки действий в графическом интерфейсе. Класс «KompasWrapper» предназначен для взаимодействия с САПР «Компас 3D». «StoolBuilder» содержит в себе методы создания 3D модели, класс «StoolParameters» введенные значения в графическом интерфейсе. Перечисление «ParameterType» используется для минимизации шанса ошибки при вводе параметров в коде. Класс «Parameter» нужен для обозначения области допустимых значений параметра и проверки, находится ли параметр в диапазоне.

Ошибка будет происходить в тех случаях, когда будет произведена попытка постройки модели, значения параметров которой:

- не входят в допустимый диапазон значений;

- включают символы отличные от цифр;

- являются отрицательными.

В процессе реализации программы классы претерпели сильные изменения, и диаграмма стала выглядеть иначе. Перечисление «ParameterType» теперь содержит 6 элементов, в том числе высоту царги. Другие связанные с этим изменения методов были добавлены и в остальные классы. Связь между «StoolParameters» и «StoolBuilder» изменена на использование.

Класс «Parameter» теперь имеет элементы для вывода ошибок при неверном вводе значений для параметров, конструктор, проверку на равенство объектов класса для unit-тестирования. Также удалены лишние свойства. В классе «StoolParameters» исправлено отображение свойств, добавлена проверка взаимосвязи параметров между собой и функция создания объекта построения для проверки на ошибки и изменения значения величин, принятых из формы. «StoolBuilder» больше не содержит объект _stoolParameters. В класс «KompasWrapper» добавлены поля, свойства и методы, связанные с построением детали в Компас-3D, в том числе расширены функции для построения линии, дуги и прочего. В «MainForm» добавлены обозначения для цвета ошибки и верного цвета, а также проверки на правильный ввод и наличие ошибок.

На рисунке 3.2 представлена итоговая диаграмма классов разрабатываемой библиотеки после реализации.

Рисунок 3.2 – UML-диаграмма классов после реализации

В таблицах 3.1-3.6 представлены перечисление Parameters и основные классы MainForm, KompasWrapper, StoolBuilder, Parameter и StoolParameters их поля, методы и свойства, используемые в проекте.

Таблица 3.1 – Класс MainForm

|  | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Поля | _stoolParameters | StoolParameters | Объект параметров табурета |
|  | _stoolBuilder | StoolBuilder | Объект класса построения детали |
|  | _parameterToTextBox | Dictionary < ParameterType, _parameterToTextBox> | Словарь для введенных параметров |
|  | _errorColor | Color | Цвет поля при ошибке |
|  | _okColor | Color | Цвет поля при корректных данных |
| Методы | MainForm | Конструктор | Конструктор основной формы |
|  | CheckErrors | void | Проверка введенных значений |
|  | CheckEmptyTextBox | bool | Поиск пустых полей |
|  | CheckBannedCharacters | void | Запрет ввода символов и больше одной точки в число |
|  | BuildButton_Click | void | Построение при нажатии на кнопку |

Таблица 3.2 – Класс KompasWrapper

|  | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Поля | _kompas | KompasObject | Объект Компас API |
|  | _part | ksPart | Деталь |
|  | _document | ksDocument3D | Документ-модель |
| Свойства | FaceType | Obj3dType | Возвращает тип перечисления грани |
|  | EdgeType | Obj3dType | Возвращает тип перечисления ребра |
| Методы | StartKompas | void | Запуск Компас-3D |
|  | CreateDocument | void | Создание файла в Компас-3D |
|  | SetProperties | void | Установка свойств модели |
|  | CreateSegments | void | Создание на эскизе отрезков |
|  | CreateArs | void | Создание на эскизе дуг |
|  | CreatePlaneByPoint | ksEntity | Создание плоскости построения по точке |
|  | BuildSetSegments | ksEntity | Построение набора отрезков |
|  | BuildSetSegmentsByDefaultPlane | ksEntity | Создание эскиза набора отрезков по базовой плоскости |
|  | BuildSetSegmentsByPoint | ksEntity | Создание эскиза набора отрезков по точке |
|  | BuildSegmentsWithArcs | ksEntity | Создание эскиза из отрезков и дуг |
|  | BuildSegmentsWithArcsByDefaultPlane | ksEntity | Создание эскиза отрезков и дуг по базовой плоскости |
|  | BuildSegmentsWithArcsByPoint | ksEntity | Создание эскиза отрезков и дуг по точке |
|  | ExtrudeSketch | void | Выдавливание эскиза |
|  | CreateFillet | void | Создания скругления |

Таблица 3.3 – Класс StoolBuilder

|  | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Поля | _wrapper | KompasWrapper | Связь с Компас-3D |
| Методы | Build | void | Построение детали по заданным параметрам |
|  | BuildSeat | void | Построение сидения |
|  | BuildLeg | void | Построение ножек |
|  | BuildRung | void | Построение проножки |
|  | BuildSideBar | void | Построение царги |

Таблица 3.4 – Класс Parameter

|  | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Поля | _minValue | int | Минимальная величина |
|  | _maxValue | int | Максимальная величина |
|  | _value | double | Введенная величина |
|  | _parameterType | ParameterType | Тип параметра |
|  | _valueErrorMessage | string | Сообщение об ошибке |
|  | _errors | Dictionary<ParameterType, string> | Словарь ошибок для значений параметров |
| Свойства | Value | double | Возвращает и устанавливает значение параметра |
| Методы | Parameter | Конструктор | Создание объекта класса Parameter |
|  | CheckValues | bool | Проверка введенных значений параметров |
|  | Equals | bool | Проверка на равенство объектов класса. |

Таблица 3.5 – Перечисление ParameterType

| Название элемента | Описание |
| --- | --- |
| SeatWidth | Длина сиденья |
| SeatHeight | Ширина сиденья |
| LegsWidth | Ширина ножек |
| LegsHeight | Длина ножек |
| LegSpacing | Расстояние между ножками |
| SideBarHeight | Высота царги |

Таблица 3.6 – Класс StoolParameters

|  | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свойства | Parameters | Dictionary < ParameterType, Parameter> | Словарь "тип параметра - параметр" |
|  | Errors | Dictionary< ParameterType, string> | Словарь ошибок |
| Методы | StoolParameters | Конструктор | Создает объект класса табурета |
|  | SetParameters | void | Создает объект для построения |
|  | CheckParametersRelationship | void | Проверка взаимосвязи параметров между собой |

# 4 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользовательский интерфейс (user interface или сокращенно UI) – это интерфейс, с помощью которого человек может управлять программным обеспечением или аппаратным оснащением [9].

В данном случае пользовательский интерфейс представляет собой форму для ввода параметров. После введения всех необходимых параметров, а следом нажатия на кнопку «Построить» строится 3D-модель табурета.

Для данной формы осуществляется проверка введенных значений: пользователь может ввести только положительные численные значения. При попытке построить модель с некорректных введенными значениями текстовое поле окрашивается в светло-красный, а также на экране появляется окно с выводом всех ошибок.

При запуске в форму автоматически вбиваются стандартные параметры.

Ширина сиденья должна быть больше расстояния между ножками не более чем на 190 мм.

На рисунке 3.2 представлены макет пользовательского интерфейса.

Рисунок 4.1 – Макет пользовательского интерфейса

На рисунке 4.2 представлена неверно заполненная форма. На рисунке 4.3 представлено окно с выводом всех ошибок.

Рисунок 4.2 – Неверно заполненная форма

Рисунок 4.3 – Окно с выводом всех ошибок

При вводе верных значений и последующем нажатии кнопки происходит построение модели. 3D-модель табурета, построенная в САПР «Компас 3D», представлена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – 3D-модель табурета

# 5 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

# 5.1 Функциональное тестирование

Функциональное тестирование — это тестирование программного обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований, то есть способности программы в определённых условиях решать задачи, нужные пользователям. Функциональные требования определяют, что именно делает ПО и какие задачи оно решает.

В зависимости от сложности приложения, тестирование может проводиться на различных уровнях:

- Компонентное (модульное) – тестирование отдельных компонентов программного продукта, сфокусированное на их специфике, назначении и функциональных особенностях;

- Интеграционное тестирование – проводится после компонентного тестирования и направлено на выявление дефектов взаимодействия различных подсистем на уровне потоков управления и обмена данными.

Компоненты системы могут рассматриваться, как отдельные подсистемы. Внутри каждой подсистемы могут быть выделены отдельные компоненты, для которых проводится компонентное и интеграционное тестирование. Для сложных программных продуктов образуется иерархическая структура процесса тестирования, на каждом уровне которой объектом тестирования является определенная часть программного комплекса. [10].

В рамках функционального тестирования были проведены тесты библиотеки при введённых минимальных, средних и максимальных параметрах.

Минимальные параметры:

- Ширина сиденья - 300 мм;

- Расстояние между ножками - 190 мм;

- Высота сиденья - 10 мм;

- Толщина ножек - 30 мм;

- Высота ножек - 300 мм;

- Высота царги - 20 мм.

На рисунке 5.1 представлен результат построения при минимальных параметрах.

Рисунок 5.1 - Построение при минимальных параметрах

Средние параметры:

- Ширина сиденья - 350 мм;

- Расстояние между ножками - 210 мм;

- Высота сиденья - 30 мм;

- Толщина ножек - 40 мм;

- Высота ножек - 400 мм;

- Высота царги - 55 мм.

На рисунке 5.2 представлен результат построения при средних параметрах.

Рисунок 5.2 - Построение при максимальных параметрах

Максимальные параметры:

- Ширина сиденья - 400 мм;

- Расстояние между ножками - 280 мм;

- Высота сиденья - 50 мм;

- Толщина ножек - 50 мм;

- Высота ножек - 500 мм;

- Высота царги - 90 мм.

На рисунке 5.3 представлен результат построения при максимальных параметрах.

Рисунок 5.3 - Построение при максимальных параметрах

# 5.2 Модульное тестирование

Модульное тестирование (Unit Testing) – это тип тестирования программного обеспечения, при котором тестируются отдельные модули или компоненты программного обеспечения. Его цель заключается в том, чтобы проверить, что каждая единица программного кода работает должным образом. Данный вид тестирование выполняется разработчиками на этапе кодирования приложения. Модульные тесты изолируют часть кода и проверяют его работоспособность. Единицей для измерения может служить отдельная функция, метод, процедура, модуль или объект [11].

Для тестирования были использованы библиотеки NUnit 3.13.3 и NUnit3TestAdapter 4.2.1 [5]. Покрытие тестами логики программы – 100%. Всего написано 8 тестов. На рисунке 5.4 представлено тестирование логики.

Рисунок 5.4 – Модульное тестирование

# 5.3 Нагрузочное тестирование

Нагрузочное тестирование — это автоматизированные испытания информационной системы (или приложения), имитирующие различные нагрузочные модели, с целью комплексной оценки производительности, проверки качественной и бесперебойной работы системы, а также проверки соответствия требованиям, предъявляемым к конкретному объекту тестирования [12].

Нагрузочное тестирование проводилось на персональном компьютере со следующей конфигурацией: Конфигурация компьютера, на котором проводилось нагрузочное тестирование представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Конфигурация компьютера

| Процессор | Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz |
| --- | --- |
| Оперативная память | 16,0 ГБ |
| Тип системы | 64-разрядная операционная система, процессор x64 |
| Видеокарта | Видеокарты серии GeForce GTX 1070 объемом памяти 8 ГБ |

# Для тестирования было использовано зацикленное построение модели с параметрами по умолчанию.

# Было произведено 5 нагрузочных тестов. В среднем за один цикл тестирования было построено 132 модели. По полученным измерениям был рассчитан средний результат, а затем построены графики. На рисунке 5.4 показана зависимость используемой оперативной памяти в гигабайтах от количества построенных моделей.

Рисунок 5.4 – Зависимость оперативной памяти от количества моделей

На графике можем выделить 3 этапа. Изначально относительно прямая линия растет, затем начинает расти быстрее, а затем скорость ее возрастания существенно сокращается, и появляются скачки. Первое изменение скорости может быть результатом нескольких причин. К таким причинам относятся:

- Снижение нагрузки на ОЗУ материнской платой, если текущая модель имеет такую функцию;

- Ограничение оперативной памяти для построения другими работающими программами, например, антивирусом;

- Снятие уже неактивных проектов из ОЗУ самим Компасом-3D.

Чтобы не потерять содержимое памяти, заряд конденсаторов периодически восстанавливается («регенерируется») через определённое время, называемое циклом регенерации (обычно 2 мс). Так как для регенерации памяти периодически приостанавливается обращение к памяти, это снижает среднюю скорость обмена [13]. Отсюда понижение нагрузки и так называемые скачки на графике.

Когда свободной памяти недостаточно для одновременного запуска ресурсоёмких программ задействуется механизм виртуальной памяти. С её помощью продолжается обмен оперативными данными, которые требуются приложениям прямо сейчас, а старые и долго неиспользуемые данные перемещаются на медленное файловое хранилище. Файл подкачки повышает производительность всей системы, расширяет степень многозадачности, помогает без затрат на апгрейд оперативной памяти расширить возможности компьютера [14]. Поэтому в конце графика мы видим снижение нагрузки на оперативную память.

На рисунке 5.5 показана зависимость потраченного времени от количества построенных моделей.

Рисунок 5.5 – Зависимость времени от количества построенных моделей

Из графика видно, что зависимость необходимого времени от числа деталей является практически линейной.

# Заключение

# В результате выполнения данной учебной работы были пройдены все стадии разработки программного обеспечения: выбор темы, составление технического задания, составление проекта системы, создание первой реализации и её тестирование, создание конечной библиотеки. Был изучен API приложения Компас-3D. Также были найдены аналоги разрабатываемого плагина. Были спроектированы UML диаграммы классов и проведено функциональное, модульное и нагрузочное тестирования созданной библиотеки.

# Список использованных источников

- Проектирование в системе Компас-3D [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://works.doklad.ru/view/cdxwB2HPqPk.html (дата обращения: 02.12.2022)

- Межгосударственный стандарт. Мебель. Стулья и табуреты [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200017702 (дата обращения: 02.12.2022)

- Добро пожаловать в интегрированную среду разработки Visual Studio [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2022 (дата обращения: 02.12.2022)

- Автономный установщик Microsoft платформа .NET Framework 4.7.2 для Windows [Электронный ресурс] – Режим доступа:   https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/автономный-установщик-microsoft-платформа-net-framework-4-7-2-для-windows-05a72734-2127-a15d-50cf-daf56d5faec2  (дата обращения: 02.12.2022)

- NUnit [Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://www.nuget.org/packages/NUnit/  (дата обращения: 02.12.2022)

- CraftReports плагин SketchUp для моделирования и отчетов [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://craft-kitchen.ru/ (дата обращения: 02.12.2022)

- Простое руководство по использованию классовых диаграмм UML | Учебное пособие по использованию классовых диаграмм [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://creately.com/blog/ru/uncategorized-ru учебное-пособие-по-диаграмме-классов/ (дата обращения: 02.12.2022)

- Что такое Enterprise Architect? [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.uml2.ru/faq/faq-ea/1/ (дата обращения: 02.12.2022)

- Что такое интерфейс пользователя? [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/polzovatelskiy-interfeys.html (дата обращения: 02.12.2022)

- Функциональное тестирование [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://getbug.ru/funktsionalnoe-testirovanie/ (дата обращения: 02.12.2022)

- Модульное тестирование: что это? Типы, инструменты. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://logrocon.ru/news/unit_testing (дата обращения: 02.12.2022)

- Нагрузочное тестирование [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.artwell.ru/services/nagruzochnoe-testirovanie/ (дата обращения: 02.12.2022)

- RAM (Random Access Memory) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.bmstu.wiki/index.php?title=RAM_(Random_Access_Memory)&mobileaction=toggle_view_desktop (дата обращения: 13.12.2022)

- Файл подкачки — что это такое, зачем нужен, что делает [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.zeluslugi.ru/info-czentr/it-glossary/term-file-podkachki (дата обращения: 13.12.2022)